Проект

# ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______________  № ______

МОСКВА

Об утверждении Порядка эксплуатации устройств вызова экстренных оперативных служб

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 6 Федерального закона «О Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок эксплуатации устройств вызова экстренных оперативных служб.

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7397; 2013, № 16, ст. 1975, № 47 ст. 6099).

| Председатель Правительства Российской Федерации | Д.Медведев |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства 
Российской Федерации 
от ___________ № __________

Порядок эксплуатации

устройств вызова экстренных оперативных служб

1. Настоящие Правила имеют целью обеспечить надежную эксплуатацию устройств вызова экстренных оперативных служб, содержание их в исправном состоянии и обеспечение эффективной обработки информации о транспортных средствах при дорожно-транспортных или об иных происшествиях на автомобильных дорогах в Российской Федерации, переданной устройствами вызова экстренных оперативных служб в государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» (далее – система «ЭРА-ГЛОНАСС»).

2. Транспортные средства категории «М» и «N» выпускаемые в обращение на территории Российской Федерации оснащаются устройствами вызова экстренных оперативных служб производителями транспортных средств в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств в сроки, установленные этим техническим регламентом.

3. При оснащении транспортных средств устройствами вызова экстренных оперативных служб в порядке, предусмотренном в пункте 2 статьи 8 Федерального закона «О государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», устанавливаемые на транспортные средства устройства вызова экстренных оперативных служб должны соответствовать требованиям, установленным к указанным устройствам техническим регламентом Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.

4. Устройства вызова экстренных оперативных служб регистрируются в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» оператором системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

5. Собственник (владелец) транспортного средства, оснащенного устройством вызова экстренных оперативных служб, зарегистрированным в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» вправе осуществлять проверку работоспособности устройства вызова экстренных оперативных служб.

6. Порядок регистрации устройств вызова экстренных оперативных служб в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и проверки работоспособности таких устройств устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в области создания и эксплуатации системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

7. Оценка соответствия устройств вызова экстренных оперативных служб обязательным требованиям безопасности находящихся в эксплуатации транспортных средств проводится при проведении технического осмотра транспортных средств.

8. Нормы и правила технического обслуживания и ремонта устройств вызова экстренных оперативных служб устанавливается организациями и индивидуальными предпринимателями, являющимися изготовителями устройств вызова экстренных оперативных служб или транспортных средств, оснащенных указанными устройствами вызова экстренных оперативных служб с учетом условий их эксплуатации.

9. Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и предоставляющие услуги по техническому обслуживанию и ремонту устройств вызова экстренных оперативных служб, обязаны обеспечивать их проведение в соответствии с установленными нормами и правилами.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2
к постановлению Правительства Российской Федерации 
от ___________ № __________

Изменения, которые вносятся 
в Правила проведения технического осмотра транспортных средств

1. Приложение № 1 к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств дополнить строкой 66 следующего содержания:

«

|  | Категории транспортных средств*(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | N1 | M2 | N2 | M3 | N3 | O1, O2 | O3, O4 | L |
| 66. На транспортных средствах, оснащенных устройствами или системами вызова экстренных оперативных служб | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - |

».

2. Приложение № 3 к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств изложить в следующей редакции:

«Лицевая сторона

Диагностическая карта

Certificate of periodic technical inspection

| Регистрационный номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок действия до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Оператор технического осмотра: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт технического осмотра: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичная проверка |  |  |  |  |  |  | Повторная проверка |  |  |  |  |
| Регистрационный знак ТС: |  |  |  |  |  |  | Марка, модель ТС: |  |  |  |  |
| VIN |  |  |  |  |  |  | Категория ТС: |  |  |  |  |
| Номер рамы |  |  |  |  |  |  | Год выпуска ТС: |  |  |  |  |
| Номер кузова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРТС или ПТС (серия, номер, выдан кем, когда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра |  | № | Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра |  | № | Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Тормозные системы |  |  | 22 | Наличие и расположение фар и сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией |  | 42 | Работоспособность запоров бортов грузовой платформы и запоров горловин цистерн |  |
| 1 | Соответствие показателей эффективности торможения и устойчивости торможения |  | IV. Стеклоочистители и стеклоомыватели |  |  | 43 | Работоспособность аварийного выключателя дверей и сигнала требования остановки |  |
| 2 | Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям |  | 23 | Наличие стеклоочистителя и форсунки стеклоомывателя ветрового стекла |  | 44 | Работоспособность аварийных выходов, приборов внутреннего освещения салона, привода управления дверями и сигнализации их работы |  |
| 3 | Работоспособность рабочей тормозной системы автопоездов с пневматическим тормозным приводом в режиме аварийного (автоматического) торможения |  | 24 | Обеспечение стеклоомывателем подачи жидкости в зоны очистки стекла |  | 45 | Наличие работоспособного звукового сигнального прибора |  |
| 4 | Отсутствие утечек сжатого воздуха из колесных тормозных камер |  | 25 | Работоспособность стеклоочистителей и стеклоомывателей |  | 46 | Наличие обозначений аварийных выходов и табличек по правилам их использования. Обеспечение свободного доступа к аварийным выходам |  |
| 5 | Отсутствие подтеканий тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе |  | V. Шины и колеса |  |  | 47 | Наличие задних и боковых защитных устройств, соответствие их нормам |  |
| 6 | Отсутствие коррозии, грозящей потерей герметичности или разрушением |  | 26 | Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям |  | 48 | Работоспособность автоматического замка, ручной и автоматической блокировки седельно-сцепного устройства. Отсутствие видимых повреждений сцепных устройств |  |
| 7 | Отсутствие механических повреждений тормозных трубопроводов |  | 27 | Отсутствие признаков непригодности шин к эксплуатации |  | 49 | Наличие работоспособных предохранительных приспособлений у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой |  |
| 8 | Отсутствие трещин остаточной деформации деталей тормозного привода |  | 28 | Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес |  | 50 | Оборудование прицепов (за исключением одноосных и роспусков) исправным устройством, поддерживающим сцепную петлю дышла в положении, облегчающем сцепку и расцепку с тяговым автомобилем |  |
| 9 | Исправность средств сигнализации и контроля тормозных систем |  | 29 | Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес |  | 51 | Отсутствие продольного люфта в беззазорных тягово-сцепных устройствах с тяговой вилкой для сцепленного с прицепом тягача |  |
| 10 | Отсутствие набухания тормозных шлангов под давлением, трещин и видимых мест перетирания |  | 30 | Отсутствие видимых нарушений формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес |  | 52 | Обеспечение тягово-сцепными устройствами легковых автомобилей беззазорной сцепки сухарей замкового устройства с шаром |  |
| 11 | Расположение и длина соединительных шлангов пневматического тормозного привода автопоездов |  | 31 | Установка шин на транспортное средство в соответствии с требованиями |  | 53 | Соответствие размерных характеристик сцепных устройств установленным требованиям |  |
| II. Рулевое управление |  |  | VI. Двигатель и его системы |  |  | 54 | Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности |  |
| 12 | Работоспособность усилителя рулевого управления. Плавность изменения усилия при повороте рулевого колеса |  | 32 | Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям |  | 55 | Наличие знака аварийной остановки |  |
| 13 | Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при работающем двигателе |  | 33 | Отсутствие подтекания и каплепадения топлива в системе питания |  | 56 | Наличие не менее двух противооткатных упоров |  |

Оборотная сторона

|  | 14 | Отсутствие превышения предельных значений суммарного люфта в рулевом управлении |  |  |  |  | 34 |  | Работоспособность запорных устройств и устройств перекрытия топлива |  | 57 | Наличие огнетушителей, соответствующих установленным требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма |  |  |  |  | 35 |  | Герметичность системы питания транспортных средств, работающих на газе. Соответствие газовых баллонов установленным требованиям |  | 58 | Надежное крепление поручней в автобусах, запасного колеса, аккумуляторной батареи, сидений, огнетушителей и медицинской аптечки |  |
|  | 16 | Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе |  |  |  |  | 36 |  | Соответствие нормам уровня шума выпускной системы |  | 59 | Работоспособность механизмов регулировки сидений |  |
|  | 17 | Отсутствие устройств, ограничивающих поворот рулевого колеса, не предусмотренных конструкцией |  |  |  |  | VII. Прочие элементы конструкции |  |  |  | 60 | Наличие надколесных грязезащитных устройств, отвечающих установленным требованиям |  |
|  | III. Внешние световые приборы |  |  |  |  |  | 37 |  | Наличие зеркал заднего вида в соответствии с требованиями |  | 61 | Соответствие вертикальной статической нагрузки на тяговое устройство автомобиля от сцепной петли одноосного прицепа (прицепа-роспуска) нормам |  |
|  | 18 | Соответствие устройств освещения и световой сигнализации установленным требованиям |  |  |  |  | 38 |  | Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие полосы пленки в верхней части ветрового стекла установленным требованиям |  | 62 | Работоспособность держателя запасного колеса, лебедки и механизма подъема-опускания запасного колеса |  |
|  | 19 | Отсутствие разрушений рассеивателей световых приборов |  |  |  |  | 39 |  | Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей |  | 63 | Работоспособность механизмов подъема и опускания опор и фиксаторов транспортного положения опор |  |
|  | 20 | Работоспособность и режим работы сигналов торможения |  |  |  |  | 40 |  | Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки водительского стеклоочистителя |  | 64 | Соответствие каплепадения масел и рабочих жидкостей нормам |  |
|  | 21 | Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям |  |  |  |  | 41 |  | Работоспособность замков дверей кузова, кабины, механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений, устройства обогрева и обдува ветрового стекла, противоугонного устройства |  | 65 | Установка государственных регистрационных знаков в соответствии с требованиями |  |
|  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  | 66 | Работоспособность устройства или системы вызова экстренных оперативных служб |  |
| Результаты диагностирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры, по которым установлено несоответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пункт диагностической карты |
| Нижняя граница |  |  | Результат проверки |  | Верхняя граница |  |  | Наименование параметра |  |  |  |  |  |
| Невыполненные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет проверки (узел, деталь, агрегат) |  |  |  | Содержание невыполненного требования (с указанием нормативного источника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Данные транспортного средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса без нагрузки: |  |  |  |  | Разрешенная максимальная масса: |  |  |  |  |  |  |
| Тип топлива: |  |  |  |  | Пробег ТС: |  |  |  |  |  |  |
| Тип тормозной системы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка шин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о возможности/невозможности эксплуатации транспортного средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | возможно Passed |  | невозможно Failed |  |
| Results of the roadworthiness inspection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки: |  |
| --- | --- |

| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. технического эксперта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись Signature |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Печать Stamp |